T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BSM 401 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

ARINC 653 STANDARTLARINA UYGUN
FREERTOS GENİŞLETMESİ

B211210055 – Hasan TAYFUR

| Bölüm Danışman | : : | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Doç. Dr. Murat İSKEFİYELİ |
| --- | --- | --- |

2025-2026 Güz Dönemi

Büyük Başlıklar  14 punto, Times New Roman, Kalın.
Önsöz  1.5 satır aralığında yazılmalıdır. Önsöz’ün altına isim, soy isim, tarih atılmaz. Burayı çıktı almadan önce siliniz.

ÖNSÖZ

Günümüzde birçok işletme rekabet üstünlüğünü elde etmede Bulut Bilişim teknolojisinin önemini anlamış ve gerek tedarikçileri gerekse müşterileriyle olan ilişkilerini karşılıklı işbirliği ve menfaat esasına bağlı olarak yeniden yapılandırmaya başlamışlardır. Özellikle tedarikçilerle geliştirilen teknolojik işbirliğinin veri hızının arttırılması, iletişim maliyetinin düşürülmesi, veri güvenliğinin sağlanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi konularda son derece olumlu katkılar sağladığı görülmektedir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ……......................................................................................................; iii. İÇİNDEKİLER..................................................................................................; iv. SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ....................................................; vi. ŞEKİLLER LİSTESİ.........................................................................................; vii. TABLOLAR LİSTESİ.......................................................................................; viii. ÖZET.................................................................................................................; ix. BÖLÜM 1.. GİRİŞ................................................................................................................; 1. 1.1. Gerçek Zamanlı Sistemlerin Önemi; 1. 1.2. Havacılık Sistemlerinde Deterministik Davranış İhtiyacı; 2. 1.3. ARINC 653 Standardının Amacı. 1.4. Çalışmanın Hedefi. 1.5. Raporun Genel Yapısı. BÖLÜM 2.. MEVCUT YAKLAŞIMLAR VE LİTERATÜR İNCELEMESİ......................; 5. 2.1. ARINC 653 Standardının Genel Yapısı…......................................; 5. 2.2. Benzer Çalışmalar….....................................................................; 6. 2.2.1. JetOS. 2.2.2. PikeOS. 2.2.3. DeOS. 2.2.4. VxWorks 653. 2.3. FreeRTOS’un Yapısı ve Kısıtları. 2.4. Çalışmanın Farklı Yönleri. BÖLÜM 3.. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE ARAÇLAR. 3.1. Donanım Bileşenleri. 3.1.1. STM32. 3.1.1.1. Bellek Organizasyonu. 3.1.1.2. MPU. 3.1.1.3. DMA. 3.2. Yazılım Teknolojileri. 3.2.1. FreeRTOS. 3.2.2. STM32CubeMX. 3.2.3. VSCode. 3.2.4. CMake. 3.3. Destekleyici Araçlar. 3.3.1. Debugging. BÖLÜM 4.. SİSTEM TASARIMI; 7. 4.1. Genel Sistem Mimarisi; 7. 4.1.1. Partition Yapısı. 4.1.2. APEX Katmanı. 4.2. Bellek ve Zaman İzolasyonu; 8. 4.3. APEX Servislerinin İmplementasoynu; 8. 4.3.1. Process Management. 4.3.2. Time Management. 4.3.3. Inter-Partition Monitoring. 4.3.4. Health Monitoring. 4.4. Zamanlayıcı Yapısı. BÖLÜM 5.. GERÇEKLEME………….…………………………………......; 12. KAYNAKLAR………………………………………………………………..; 13. EK A…………………………………………………………………………..; 14. ÖZGEÇMİŞ……………………………………………….…………………..; 16. BSM 401 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI……………………; 17.

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

| A | : Numune kesit alanı |
| --- | --- |
| Av | : Sıkışma katsayısı |
| ASTM | : Amerikan standart |
| Cc | : Sıkışma indisi |
| Cj | : Değiştirilmiş sıkışma indisi |
| Cr | : Yeniden yükleme indisi |
| Cp | : Değiştirilmiş yeniden yükleme indisi |
| Cv | : Konsolidasyon katsayısı |
| Cl | : İkincil konsolidasyon (sıkışma) katsayısı |
| E | : Boşluk oranı |
| e0 | : Başlangıç boşluk oranı |
| Ep | : Birincil konsolidasyon sonundaki boşluk oranı |
| H0 | : Sıkışabilir tabakanın kalınlığı |
| Hd | : Numune kesit yüksekliği |
| Ip | : Plastisite indisi |
| K | : Permeabilite (geçirgenlik) katsayısı |
| Mv | : Hacimsel sıkışma katsayısı |
| R0 | : Başlangıç okuma değeri |
| R50 | : %50 oturmaya karşı gelen okuma değeri |
| R90 | : %90 oturmaya karşı gelen okuma değeri |

ŞEKİLLER LİSTESİ

| Şekil 1.1. | Sakarya Üniversitesi logosu……………………………... | 18 |
| --- | --- | --- |
| Şekil 3.2. | Yatay şekil kullanım örneği. Yazının ikinci satıra geçmesi durumunda yazı şekil numarasından sonra başlatılmalıdır.. | 19 |
| Şekil 4.1. | Mobil veriler……………………………………………… | 27 |
| Şekil 6.1. | Şekil xxxxx………………….……………………………. | 28 |
| Şekil 6.2. | Şekil yyyyy………………….……………………………. | 28 |

TABLOLAR LİSTESİ

| Tablo 1.1. | Tablo örneği………………………………...…………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| Tablo 3.1. | Tek sayfada bulunmayan tablo örneği, düzgün görünmesine dikkat ediniz………………………………… | 19 |
| Tablo 3.2. | Tek sayfada bulunmayan tablo örneği, düzgün görünmesine dikkat ediniz (devam)……………………… | 20 |
| Tablo 3.3. | Tek sayfada bulunan tablo örneği………………………... | 26 |
| Tablo 6.1. | Tablo xxxxx……………………………………………… | 27 |

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Gömülü sistemler, günümüzün endüstriyel, otomotiv ve özellikle havacılık uygulamalarında güvenilirlik, güvenlik ve deterministik çalışma gereksinimlerinin en yüksek seviyede olduğu alanlarda kullanılmaktadır. Bu sistemlerde kullanılan gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), görevlerin belirli zaman kısıtları altında kararlı ve öngörülebilir biçimde yürütülmesini sağlar. Havacılık gibi kritik görevli sistemlerde, zaman ve bellek izolasyonunun garanti edilmesi hem güvenlik hem de sistem bütünlüğü açısından zorunludur.

Bu kapsamda, çalışmada ARINC 653 standardına uygun şekilde genişletilmiş bir FreeRTOS altyapısı tasarlanmıştır. Bu bölümde, gerçek zamanlı sistemlerin önemi, havacılıkta deterministik davranış ihtiyacı, ARINC 653 standardının amacı, bu çalışmanın hedefi ve raporun genel yapısı sırasıyla açıklanacaktır.

1.1. Gerçek Zamanlı İşletim Sistemlerin Önemi

Gerçek zamanlı sistemler (Real-Time Systems), belirli bir girdiye karşı üretilen çıktının sadece doğruluğu ile değil, aynı zamanda zamanında üretilmesiyle de değerlendirilen sistemlerdir. Bu tür sistemlerde, işlemlerin belirlenen süreler içerisinde tamamlanması kritik öneme sahiptir. Gecikme veya zamanlama hataları, sistemin işlevsel başarısızlığına ve hatta fiziksel hasarlara yol açabilir.

Endüstriyel otomasyon, savunma, tıbbi cihazlar ve özellikle havacılık gibi alanlarda, gerçek zamanlı sistemlerin kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu sistemlerde görevlerin belirli önceliklere göre planlanması, donanım kaynaklarının verimli paylaşımı ve zaman deterministikliğinin korunması gerekir. Böylece, hem sistem güvenilirliği hem de görev bütünlüğü sağlanır.

Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), bu tür sistemlerin temelini oluşturur. RTOS yapıları, çoklu görev yürütmeyi, kaynak yönetimini ve görevler arası iletişimi kontrol altında tutarak belirli zaman kısıtlarının karşılanmasını sağlar. Özellikle “hard real-time” (katı gerçek zamanlı) sistemlerde, bir görevin gecikmesi sistemin tamamen başarısız olmasına neden olabilir. Bu nedenle, RTOS’ların tasarımı; bellek yönetimi, kesme öncelikleri ve görev zamanlayıcısı gibi bileşenlerin deterministik çalışmasını garanti edecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

Gerçek zamanlı sistemlerin önemi yalnızca zamanlama garantileriyle sınırlı değildir; aynı zamanda güvenlik, güvenilirlik ve hata toleransı gibi kriterler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yönüyle RTOS mimarileri, kritik görevli sistemlerin güvenilirliğini doğrudan etkileyen en önemli yazılım bileşenleri arasında yer alır.

1.2. Havacılık Sistemlerinde Deterministik Davranış İhtiyacı

Havacılık sistemleri, yüksek güvenilirlik ve emniyet gerektiren “kritik görevli” (safety-critical) sistemlerdir. Bu tür sistemlerde, en küçük bir yazılım veya donanım hatası bile uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atabilir. Bu nedenle, havacılık yazılımlarında deterministik davranış en temel gereksinimlerden biridir.

Deterministik davranış, bir sistemin aynı girdiler ve aynı koşullar altında her zaman aynı çıktıyı üretmesi anlamına gelir. Havacılık uygulamalarında bu ilke, görevlerin zamanında, öngörülen sırayla ve diğer görevlerden etkilenmeden yürütülmesini sağlar. Örneğin, uçuş kontrol bilgisayarında çalışan bir görev, belirli bir sensörden aldığı veriyi her 10 milisaniyede bir işlemelidir. Eğer sistemde bir gecikme, öncelik çakışması veya bellek paylaşım hatası oluşursa, uçuş kararlılığı bozulabilir.

Bu nedenle havacılıkta kullanılan yazılımlar, sadece işlevsel doğruluk açısından değil; zamanlama, bellek erişimi ve hata toleransı bakımından da sıkı kurallara tabidir. Gerçek zamanlı işletim sistemlerinin deterministik olması, görevler arasında kaynak paylaşımının kesin sınırlarla belirlenmesini ve her bir görevin kendi tahsisli zamanı ve belleği içinde çalışmasını gerektirir.

1.3. ARINC 653 Standardının Amacı

ARINC 653 standardı, havacılıkta kullanılan gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) için bir uygulama arayüzü (APEX – Application Executive) tanımlar ve zaman ile bellek izolasyonu sağlayarak deterministik çalışma ortamı oluşturmayı amaçlar. Bu standart, uçuş bilgisayarları gibi kritik görevli sistemlerde çoklu uygulamaların güvenli biçimde bir arada çalışabilmesini sağlar.

Temel amacı, farklı yazılım bileşenlerinin birbirinden izole edilmiş “partition” adı verilen bölümler içinde çalıştırılmasını sağlamaktır. Her partition, kendisine tahsis edilmiş belirli bir zaman dilimi ve bellek alanı içinde çalışır. Böylece bir partition’da meydana gelen hata, diğer partition’ların veya sistemin genel işleyişinin etkilenmesini önler. Bu yapı, hem güvenlik (safety) hem de güvenilirlik (reliability) açısından sistem bütünlüğünü korur.

ARINC 653 ayrıca, uygulama yazılımlarının işletim sistemiyle olan etkileşimini standartlaştırır. Bu sayede, farklı üreticilerin donanım veya RTOS çözümleri üzerinde çalışan uygulamalar arasında taşınabilirlik (portability) sağlanır. Standart; görev yönetimi, zamanlayıcılar, mesajlaşma, hata izleme (health monitoring) ve senkronizasyon gibi servislerin nasıl tanımlanacağını ayrıntılı biçimde belirtir.

1.4. Çalışmanın Hedefi

Bu çalışmanın temel hedefi, açık kaynaklı bir gerçek zamanlı işletim sistemi olan FreeRTOS’un, ARINC 653 standardında tanımlanan zaman ve bellek izolasyon ilkelerine uygun şekilde genişletilmesidir. Bu kapsamda, FreeRTOS çekirdeği üzerinde partition temelli bir yürütme modeli oluşturulmuş; görevlerin birbirinden bağımsız bellek alanlarında ve önceden tanımlanmış zaman dilimleri içinde çalışması sağlanmıştır.

Çalışma havacılık sistemlerinde gereksinim duyulan deterministik davranış, izolasyon ve hata toleransı özelliklerini, açık kaynaklı bir RTOS üzerinde deneysel olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, hem ARINC 653 standardına uygun yapısal temeller uygulanmış hem de gömülü sistem geliştiriciler için sertifikasyon sürecine yönelik bir örnek altyapı sunulmuştur.

Ayrıca FreeRTOS’un mevcut mimarisine ek olarak APEX katmanının tasarlanması, partition zamanlayıcısının oluşturulması ve MPU’nun etkin biçimde kullanılması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Böylece hem yazılım seviyesinde hem de donanım seviyesinde izolasyon sağlanarak, FreeRTOS’un ARINC 653 uyumlu bir RTOS mimarisine dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

BÖLÜM 2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Gerçek zamanlı işletim sistemlerinin havacılık alanındaki önemi, güvenlik, deterministik çalışma ve hata toleransı gibi gereksinimlerle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, ARINC 653 standardı, farklı uygulamaların aynı donanım üzerinde güvenli biçimde çalışmasını sağlayan temel çerçeveyi oluşturmuştur. Bu bölümde, öncelikle ARINC 653 standardının genel yapısı açıklanacak, ardından bu standardı uygulayan mevcut ticari ve akademik işletim sistemleri incelenecektir.

2.1. ARINC 653 Standardının Genel Yapısı

ARINC 653, havacılıkta kullanılan IMA sistemlerin işletim yazılımı için tanımlanmış bir gerçek zamanlı işletim sistemi standardıdır. Standart, aynı donanım üzerinde birden fazla uygulamanın güvenli şekilde çalışabilmesini sağlamak için zaman ve bellek izolasyonu ilkesine dayanır. Bu sayede, bir uygulamada oluşabilecek hata veya kaynak taşması diğer uygulamaları ya da sistemin genel kararlılığını etkilemez.

ARINC 653 mimarisi, temel olarak dört katmandan oluşur:

Donanım Katmanı (Hardware Layer): Mikroişlemci, bellek ve çevresel birimler gibi fiziksel bileşenleri içerir.

Çekirdek (Kernel): Zamanlayıcı, kesme yönetimi, görev yürütme ve kaynak paylaşımı gibi düşük seviyeli işlemleri kontrol eder.

APEX Katmanı (Application Executive): Uygulama ile çekirdek arasındaki standart arayüzü tanımlar. Bu katman, uygulama yazılımlarının taşınabilir olmasını sağlar.

Partition ve Uygulama Katmanı (Partition and Application Layer): Her biri belirli kaynaklara sahip izole edilmiş çalışma alanlarıdır. Her partition kendi görevlerini, kuyruklarını, olaylarını ve hata izleme mekanizmalarını içerir.

Bu yapı sayesinde ARINC 653, deterministik (öngörülebilir) zaman davranışı sunar. Zaman izolasyonu, her partition’a ayrılmış sabit bir zaman dilimi tanımlanmasıyla sağlanır. Bu dilimler “major frame” olarak adlandırılan bir zaman çerçevesi içinde sıralı biçimde yürütülür. Sistem zamanlayıcısı, major frame süresi boyunca hangi partition’un ne kadar süreyle çalışacağını belirler. Böylece CPU’nun hangi anda hangi uygulamayı çalıştıracağı tam olarak bilinir, bu da deterministik davranışı garanti eder.

Bellek izolasyonu ise her partition’un yalnızca kendisine tahsis edilmiş bellek alanına erişebilmesiyle sağlanır. Donanım düzeyinde bu izolasyon genellikle Memory Protection Unit (MPU) veya Memory Management Unit (MMU) aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu mekanizma sayesinde bir partition’ın başka bir partition’ın verilerine erişmesi fiziksel olarak engellenir.

ARINC 653 standardı ayrıca APEX servisleri olarak adlandırılan bir dizi fonksiyonel arayüz tanımlar. Bu servisler, uygulama geliştiricisinin işletim sistemi ile etkileşim kurmasını sağlar. Standartta tanımlanan başlıca APEX servis grupları şunlardır:

Process Management (Görev Yönetimi): Görev oluşturma, başlatma, durdurma, öncelik belirleme ve durum sorgulama işlevlerini sağlar.

Time Management (Zaman Yönetimi): Sistem zamanı, gecikme fonksiyonları ve zamanlayıcılar üzerinden deterministik zaman kontrolünü destekler.

Inter-Partition Communication (Bölümler Arası İletişim): Mesaj kuyrukları, blackboard’lar veya sampling port’lar aracılığıyla veri aktarımı yapar.

Intra-Partition Communication (Bölüm İçi İletişim): Aynı partition içindeki görevlerin senkronizasyonunu sağlar.

Health Monitoring (Sağlık İzleme): Hata algılama, raporlama ve sistemin güvenli durumuna geçiş gibi işlevleri yönetir.

Bu servislerin tamamı, uygulama yazılımı geliştiricisinin altta yatan RTOS’tan bağımsız olarak çalışmasını sağlar. Yani, farklı üreticiler tarafından sağlanan ARINC 653 uyumlu işletim sistemleri üzerinde aynı APEX arayüzü kullanılarak uygulama taşınabilirliği mümkündür.

ARINC 653 standardının temel katkısı, modülerlik ve sertifikasyon kolaylığıdır. Her bir partition bağımsız olarak doğrulanabildiği ve test edilebildiği için, yazılım bileşenleri ayrı ayrı sertifikalandırılabilir. Sonuç olarak ARINC 653, hem yazılım güvenliği hem de geliştirme maliyetleri açısından modern havacılık sistemlerinde temel yapı taşı haline gelmiştir.

2.2. Benzer Çalışmalar

ARINC 653 standardı, 1990’lı yılların sonlarından itibaren havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve birçok ticari RTOS çözümüne temel oluşturmuştur. Bu çözümler, farklı donanım platformlarında çalışan, standardın gerektirdiği partition tabanlı yürütme, zaman izolasyonu, bellek koruması ve APEX servisleri gibi temel bileşenleri desteklemektedir. Bu kısımda, literatürde ve endüstride yaygın olarak kullanılan dört önemli ARINC 653 uyumlu sistem ele alınmaktadır: JetOS, PikeOS, Deos ve VxWorks 653.

2.2.1. JetOS

JetOS, Brezilya Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü (ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica) tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir ARINC 653 çekirdeğidir. Akademik araştırmalar ve prototip uygulamalar için tasarlanmıştır.

JetOS’un en önemli özelliği, açık kaynak olarak GitHub üzerinden erişilebilir olması ve ARINC 653 Part 1 standardında tanımlanan temel APEX servislerini uygulamasıdır. Sistem, her bir partition’a özel görev listeleri ve zaman pencereleri atayarak deterministik yürütme sağlar.

JetOS, donanım bağımsız bir yapıya sahiptir; genellikle POSIX veya x86 tabanlı simülasyon ortamlarında çalıştırılır. Bu nedenle endüstriyel düzeyde kullanılmaz ancak akademik çalışmalarda ARINC 653 prensiplerinin anlaşılması için örnek bir referans olarak kullanılır.

JetOS, tamamen ücretsiz olup, kaynak kodu üzerinde değişiklik yapmaya ve test etmeye olanak tanır.

BÖLÜM 3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE ARAÇLAR

Bu bölümde, proje kapsamında kullanılan donanım ve yazılım teknolojileri ile geliştirme sürecinde kullanılan araçlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Donanım bileşenleri kısmında projede kullanılan STM32 mikrodenetleyicisi hakkında bilgi verilmiştir. Yazılım teknolojileri başlığı altında FreeRTOS gerçek zamanlı işletim sistemi, geliştirme ortamı olarak kullanılan Visual Studio Code ve derleme sürecini yöneten CMake aracı tanıtılmıştır. Son olarak, hata ayıklama (debugging) sürecinde kullanılan destekleyici araçlar açıklanarak sistemin geliştirilme altyapısına genel bir bakış sunulmuştur.

3.1. Donanım Bileşenleri

Donanım bileşenleri kısmında projede kullanılan STM32 mikrodenetleyicisinin mimarisi, bellek yapısı, MPU (Memory Protection Unit) ve DMA (Direct Memory Access) birimleri ele alınmıştır.

3.1.1. STM32

STM32, STMicroelectronics tarafından geliştirilen ARM Cortex çekirdeğini kullanan 32 bitlik mikrodenetleyici ailesidir. Yüksek performans, düşük güç tüketimi ve geniş çevresel donanım desteği sayesinde hem endüstriyel hem de gömülü sistemlerde yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu projede kullanan STM32F303RE mikrodenetleyicisi, FreeRTOS tabanlı ARINC 653 genişletmesinin hedef platformu olarak kullanılmıştır. STM32’nin çevresel birimleri ilerleyen bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır.

3.1.1.1. Bellek Organizasyonu

STM32F303RE mikrodenetleyicisi, ARM Cortex-M4 mimarisi üzerine kuruludur ve bu yapı Harvard mimarisini temel alır; yani program (Flash) ve veri (RAM) bellekleri ayrı veri yolları üzerinden erişilir. Mikrodenetleyici 512 KB Flash bellek ve 64 KB SRAM kapasitesine sahiptir. Flash bellek, program kodunun ve kalıcı verilerin saklandığı alan iken; SRAM, çalışma zamanında görev yığınları, değişkenler ve işletim sistemi yapıları için kullanılır. Ayrıca, STM32 bellek haritası çevresel birimlere (peripheral registers), sistem belleğine ve kullanıcı kod alanına ayrılmış belirli adres aralıklarına sahiptir. Bu yapı, FreeRTOS’un görev yönetimi ve ARINC 653’e uygun bellek izolasyonu için temel oluşturur.

3.1.1.2. MPU

MPU, mikrodenetleyici içerisinde bellek erişimlerini kontrol eden ve görevler arasında izolasyon sağlayan bir donanım birimidir. STM32F303RE’de bulunan MPU, maksimum 8 ayrı bellek bölgesinin tanımlanmasına izin verir. Her bölge için erişim izinleri (okuma, yazma, yürütme) ve öncelik düzeyleri belirlenebilir. Bu özellik, ARINC 653 standardında tanımlanan partition yapısının temelini oluşturur. FreeRTOS tabanlı sistemde MPU, görevlerin yalnızca kendi bellek alanlarına erişebilmesini sağlayarak hem güvenliği hem de deterministik çalışma davranışını destekler.

3.1.1.3. DMA

DMA, işlemcinin müdahalesine gerek kalmadan bellek ve çevresel birimler arasında doğrudan veri aktarımı yapılmasını sağlayan bir donanım birimidir. Bu birim sayesinde UART, SPI, ADC gibi çevresel birimlerle veri transferi yaparken CPU üzerindeki yük önemli ölçüde azaltılır.

3.2. Yazılım Teknolojileri

Bu projede geliştirilen sistemin yazılım altyapısı, gömülü gerçek zamanlı uygulamalara uygun hafif ve modüler araçlar kullanılarak oluşturulmuştur. Geliştirme ortamı olarak VSCode tercih edilmiş, proje yapılandırması ve derleme süreci CMake aracıyla yönetilmiştir. Gerçek zamanlı işletim sistemi olarak FreeRTOS kullanılmış ve ARINC 653 standardına uygun bellek izolasyonu ile görev yönetimi mekanizmalarını destekleyecek şekilde genişletilmiştir. Bu teknolojilerin bir araya getirilmesiyle, hem geliştirme süreci kolaylaştırılmış hem de sistemin güvenilirliği ve taşınabilirliği artırılmıştır.

3.2.1. FreeRTOS

FreeRTOS, gömülü sistemlerde çoklu görev yönetimini sağlamak için geliştirilmiş, açık kaynaklı ve taşınabilir bir gerçek zamanlı işletim sistemidir. Çekirdek yapısı, görev (task) oluşturma, önceliklendirme, zamanlayıcı (scheduler), semafor, kuyruk ve olay grupları gibi temel bileşenlerden oluşur. Hafif tasarımı sayesinde sınırlı donanım kaynaklarına sahip mikrodenetleyicilerde verimli şekilde çalışabilir.

Bu projede FreeRTOS, ARINC 653 standardında tanımlanan APEX servislerini destekleyecek şekilde genişletilmiştir. Sistem, her bir görev için ayrılmış bellek bölgeleri ve belirli zaman pencereleri tanımlayarak partition mantığını uygulamaktadır. FreeRTOS’un modüler yapısı, MPU ile birlikte kullanıldığında, görevler arası erişim sınırlarını donanım düzeyinde belirlemeye olanak tanımaktadır. Bu yapı sayesinde sistem, hem deterministik hem de izole bir çalışma ortamı sunarak, ARINC 653 uyumlu bir RTOS mimarisi için temel oluşturmuştur.

3.2.2. VSCode

VSCode, açık kaynaklı ve çok platformlu bir geliştirme ortamıdır. Eklenti desteği sayesinde C/C++ ve FreeRTOS projelerinin derlenmesi, hata ayıklanması ve kod analizi kolaylaştırılmıştır. Bu projede VSCode, STM32CubeMX tarafından oluşturulan yapı dosyalarının yönetimi ve CMake tabanlı derleme sürecinin yürütülmesi için tercih edilmiştir.

3.2.3. STM32CubeMX

STM32CubeMX, STMicroelectronics tarafından geliştirilen, mikrodenetleyici tabanlı projelerin donanım yapılandırmasını görsel olarak tasarlamaya imkân tanıyan bir araçtır. Bu yazılım, saat konfigürasyonu, çevresel birimlerin (UART, SPI, DMA vb.) ayarlanması ve pin yönlendirmesi gibi işlemleri kolaylaştırır. Bu projede CubeMX, sistemin başlangıç konfigürasyonu için kullanılmıştır.

3.2.4. CMake

CMake, platformdan bağımsız bir derleme otomasyon aracıdır ve projelerde kaynak dosyalarının, derleyici seçeneklerinin ve bağımlılıkların yönetilmesini sağlar. Bu projede CMake, STM32CubeMX tarafından oluşturulan kod yapısının VSCode ortamında derlenebilmesi için kullanılmıştır. Derleme süreci, proje yapılandırma dosyalarının (CMakeLists.txt) aracılığıyla yürütülmüş, böylece hem modüler hem de taşınabilir bir geliştirme altyapısı elde edilmiştir.

EKLER

EK 1:

GitHub bağlantısı: https://github.com/hsntyfr/tasarim_ve_bitirme

ÖZGEÇMİŞ

Bilal Gates, 12.02.1993 de İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Fatih’te tamamladı. 2011 yılında Yalova Teknik Lisesi, Bilgisayar Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. 2014 yılında MicSoft İmalat ve Tic. Ltd. Şirketinde yazılım stajını ve 2015 yılında da TUBİTAŞ-IBN Şirketinde donanım stajını yapmıştır. SAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur.

Özgeçmiş Sayfası Hakkında
Bilgisayar Mühendisliği Tasarımı hazırlayan öğrenci, ÖZGEÇMİŞ başlığı altında kısa özgeçmişini, yaptığı stajları belirterek  üçüncü şahıs ağızdan hazırlamalıdır.
Burayı çıktı almadan önce siliniz.

BSM 401 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

Değerlendİrme ve Sözlü Sınav Tutanağı

KONU : ARINC 653 Standartlarına Uygun FreeRTOS Genişletmesi

ÖĞRENCİLER (Öğrenci No/AD/SOYAD): B211210055/HASAN/TAYFUR

| Değerlendirme Konusu | İstenenler | Not Aralığı | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Yazılı Çalışma |  |  |  |
| Çalışma klavuza uygun olarak hazırlanmış mı? | x | 0-5 |  |
| Teknik Yönden |  |  |  |
| Problemin tanımı yapılmış mı? | x | 0-5 |  |
| Geliştirilecek yazılımın/donanımın mimarisini içeren blok şeması (yazılımlar için veri akış şeması (dfd) da olabilir) çizilerek açıklanmış mı? |  |  |  |
| Blok şemadaki birimler arasındaki bilgi akışına ait model/gösterim var mı? |  |  |  |
| Yazılımın gereksinim listesi oluşturulmuş mu? |  |  |  |
| Kullanılan/kullanılması düşünülen araçlar/teknolojiler anlatılmış mı? |  |  |  |
| Donanımların programlanması/konfigürasyonu için yazılım gereksinimleri belirtilmiş mi? |  |  |  |
| UML ile modelleme yapılmış mı? |  |  |  |
| Veritabanları kullanılmış ise kavramsal model çıkarılmış mı? (Varlık ilişki modeli, noSQL kavramsal modelleri v.b.) |  |  |  |
| Projeye yönelik iş-zaman çizelgesi çıkarılarak maliyet analizi yapılmış mı? |  |  |  |
| Donanım bileşenlerinin maliyet analizi (prototip-adetli seri üretim vb.) çıkarılmış mı? |  |  |  |
| Donanım için gerekli enerji analizi (minimum-uyku-aktif-maksimum) yapılmış mı? |  |  |  |
| Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev tanımları verilmiş mi (iş-zaman çizelgesinde belirtilebilir)? |  |  |  |
| Sürüm denetim sistemi (Version Control System; Git, Subversion v.s.) kullanılmış mı? |  |  |  |
| Sistemin genel testi için uygulanan metotlar ve iyileştirme süreçlerinin dökümü verilmiş mi? |  |  |  |
| Yazılımın sızma testi yapılmış mı? |  |  |  |
| Performans testi yapılmış mı? |  |  |  |
| Tasarımın uygulamasında ortaya çıkan uyumsuzluklar ve aksaklıklar belirtilerek çözüm yöntemleri tartışılmış mı? |  |  |  |
| Yapılan işlerin zorluk derecesi? | x | 0-25 |  |
| Sözlü Sınav |  |  |  |
| Yapılan sunum başarılı mı? | x | 0-5 |  |
| Soruları yanıtlama yetkinliği? | x | 0-20 |  |
| Devam Durumu |  |  |  |
| Öğrenci dönem içerisindeki raporlarını düzenli olarak hazırladı mı? | x | 0-5 |  |
| Diğer Maddeler |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

Danışman : Doç. dr. Murat iskefiyeli

danışman imzası: